瑞安市人民医院万松院区八九号楼网络改造需求

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8号楼改造需求 |  |  |  |  |
| 1 | 内网48口接入交换机 | 交换容量≥528Gbps，转发性能≥174Mpps。48个10/100/1000Base -T自适应以太网端口，6个万兆SFP+口。采用节能芯片以及创新的架构设计方案，实现千兆交换机的低功耗，给用户带来绿色、环保、节能的全新网络接入产品。 | 7 | 台 |
| 2 | 外网48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； | 3 | 台 |
| 3 | 面板AP | 双频四空间流面板AP，WIFI6，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率2.975GHz，5G频段最大2.4GHz，2.4G频段最大0.575GHz。4个GE电口+2个Pass Through口 | 26 | 台 |
| 4 | 放装AP | 双频四空间流放装AP，WIFI6，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率2.975GHz，5G频段最大2.4GHz，2.4G频段最大0.575GHz。1个2.5G光口+1个GE电口 | 4 | 台 |
| 5 | 高密AP | 三频六空间流高密AP，WIFI6，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率5.375GHz，所有5G频段均可达到2.4GHz，2.4G频段最大0.575GHz。1个2.5G电口+1个GE电口。 | 11 | 台 |
| 6 | 无线网络24口POE交换机 | 交换容量≥528Gbps，转发性能≥108Mpps。24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口。POE功率370W。采用节能芯片以及创新的架构设计方案，实现千兆交换机的低功耗，给用户带来绿色、环保、节能的全新网络接入产品。 | 2 | 台 |
| 9号楼改造需求 |  |  |  |  |
| 7 | 内网48口接入交换机 | 交换容量≥528Gbps，转发性能≥174Mpps。48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个万兆SFP+口。采用节能芯片以及创新的架构设计方案，实现千兆交换机的低功耗，给用户带来绿色、环保、节能的全新网络接入产品。 | 5 | 台 |
| 8 | 外网48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps。48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； | 2 | 台 |
| 9 | 外网24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps。24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口。 | 2 | 台 |
| 10 | 面板AP | 双频四空间流面板AP，WIFI6，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率2.975GHz，5G频段最大2.4GHz，2.4G频段最大0.575GHz。4个GE电口+2个Pass Through口 | 30 | 台 |
| 11 | 放装AP | 双频四空间流放装AP，WIFI6，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率2.975GHz，5G频段最大2.4GHz，2.4G频段最大0.575GHz。1个2.5G光口+1个GE电口 | 1 | 台 |
| 12 | 高密AP | 三频六空间流高密AP，WIFI6，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率5.375GHz，所有5G频段均可达到2.4GHz，2.4G频段最大0.575GHz。1个2.5G电口+1个GE电口。 | 5 | 台 |
| 13 | 无线网络24口POE交换机 | 交换容量≥528Gbps，转发性能≥108Mpps。24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口。POE功率370W。采用节能芯片以及创新的架构设计方案，实现千兆交换机的低功耗，给用户带来绿色、环保、节能的全新网络接入产品。 | 2 | 台 |
| 14 | 48口万兆汇聚交换机 | 交换容量≥24Tbps，包转发率≥1550Mpps；48个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口；模块化双电源双风扇，前/后通，风道可调；扩展插槽2，可扩展万兆光口、25G光口、40G光口、1/2.5/5/10G自适应万兆电口 | 2 | 台 |
| 15 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 32 | 块 |
| 16 | 堆叠线缆 | SFP+电缆1.2m | 28 | 条 |

二、功能要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 8号楼设备需求 |  |  |
| 1 | 内网48口接入交换机 | 1、交换容量≥528Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明； 2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC； 3、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K,提供第三方测试报告； 4、48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个万兆SFP+口； 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF 6、支持CPU保护功能 7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8、设备能够被共有云平台管理 |
| 2 | 外网48口接入交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明； 2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC 3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4、48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF 6、支持CPU保护功能 7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8、设备能够被共有云平台管理 |
| 3 | 面板AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； ★2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps，提供官网截图； 3、≥1个10/100/1000Mbps上行接口，≥4个10/100/1000Mbps下行接口，提供官网截图； 4、为了安装方便，美观融入环境，要求设备尺寸为标准86mmx86mm尺寸，提供官网截图； 5、支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图； 6.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 7.为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 ★8、为保证用户无线网络使用体验及网络管理需求，本次采购AP（面板ap、高密ap、放装ap）需与瑞安人民医院瑞祥院区现网无线控制器无缝兼容或提供兼容原先网络的无线控制器，最大管理AP数量≥2000，数量：2台，要求配置无线AP授权≥2000以满足后续采购无线AP纳管需求； |
| 4 | 放装AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明。 - 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图。 - 固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 - ⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图。 - 支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图。 - 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 - 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 - ★为保证用户无线网络使用体验及网络管理需求，本次采购AP（面板ap、高密ap、放装ap）需与瑞安人民医院瑞祥院区现网无线控制器无缝兼容或提供兼容原先网络的无线控制器，最大管理AP数量≥2000，数量：2台，要求配置无线AP授权≥2000以满足后续采购无线AP纳管需求； |
| 5 | 高密AP | 1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明； 2、★整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明 3、≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 4、内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee，提供官网截图； 5、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 6、要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 7、为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 8、★为保证用户无线网络使用体验及网络管理需求，本次采购AP（面板ap、高密ap、放装ap）需与瑞安人民医院瑞祥院区现网无线控制器无缝兼容或提供兼容原先网络的无线控制器，最大管理AP数量≥2000，数量：2台，要求配置无线AP授权≥2000以满足后续采购无线AP纳管需求； |
| 6 | 无线网络24口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明； 2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC； 3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4、24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），4个万兆SFP+口；支持POE供电功能，整机提供370W POE供电功率； 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF 6、支持CPU保护功能 7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8、设备能够被共有云平台管理 |
| 9号楼设备需求 |  |  |
| 7 | 内网48口接入交换机 | ★1、交换容量≥528Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明； 2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC； 3、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K； 4、48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个万兆SFP+口； 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF 6、支持CPU保护功能 6、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8、设备能够被共有云平台管理 |
| 8 | 外网48口接入交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明； 2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC 3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4、48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF 6、支持CPU保护功能 7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8、设备能够被共有云平台管理 |
| 9 | 外网24口接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明； 2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC； 3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4、24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口； 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF 6、支持CPU保护功能 7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8、设备能够被共有云平台管理 |
| 10 | 面板AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、★整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps，提供官网截图； 3、≥1个10/100/1000Mbps上行接口，≥4个10/100/1000Mbps下行接口，提供官网截图； 4、为了安装方便，美观融入环境，要求设备尺寸为标准86mmx86mm尺寸，提供官网截图； 5、支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图； 6.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 7.为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 8、 ★为保证用户无线网络使用体验及网络管理需求，本次采购AP（面板ap、高密ap、放装ap）需与瑞安人民医院瑞祥院区现网无线控制器无缝兼容或提供兼容原先网络的无线控制器，最大管理AP数量≥2000，数量：2台，要求配置无线AP授权≥2000以满足后续采购无线AP纳管需求； |
| 11 | 放装AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明。 2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图。 3.固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 4.支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图。 5.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 6.为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 7、★为保证用户无线网络使用体验及网络管理需求，本次采购AP（面板ap、高密ap、放装ap）需与瑞安人民医院瑞祥院区现网无线控制器无缝兼容或提供兼容原先网络的无线控制器，最大管理AP数量≥2000，数量：2台，要求配置无线AP授权≥2000以满足后续采购无线AP纳管需求； |
| 12 | 高密AP | 1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明； 2、★整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明 3、≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 4、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 5、要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 6、为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 7、★为保证用户无线网络使用体验及网络管理需求，本次采购AP（面板ap、高密ap、放装ap）需与瑞安人民医院瑞祥院区现网无线控制器无缝兼容或提供兼容原先网络的无线控制器，最大管理AP数量≥2000，数量：2台，要求配置无线AP授权≥2000以满足后续采购无线AP纳管需求； |
| 13 | 无线网络24口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明； 2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC； 3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4、24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），4个万兆SFP+口；支持POE供电功能，整机提供370W POE供电功率； 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF 6、支持CPU保护功能 7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 8、设备能够被共有云平台管理 |
| 14 | 48口万兆汇聚交换机 | 1、交换容量≥25Tbps，包转发率≥1600Mpps；48个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口；提供官网截图和链接；模块化双电源双风扇，前/后通，风道可调； 2、扩展插槽≥2，可扩展万兆光口、25G光口、40G光口、1/2.5/5/10G自适应万兆电口，提供官网截图和链接； 3、MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，ARP≥64K 4、支持静态路由、RIP，OSPF， ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP等协议；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 5、支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关、EVPN等技术 6、将最多9台设备虚拟化为一台逻辑设备； 7、支持SDN软件定义网络，通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现网络流量的灵活控制；提供官网截图和链接； |
| 15 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 16 | 堆叠线缆 | 1m万兆堆叠线缆 |

三、评分细则

| 评分内容 | 分数值 | 评定原则 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资质情况 | 0-8分 | 1、投标供应商具有所投网络设备厂商四星级认证或金牌认证或同等级认证得2分，三星级或银牌或同等级认证得1分； 2、投标供应商具有计算机系统集成叁级资质（含以上）得2分； 3、投标供应商具有成熟度等级资质CMMI5证书得2分； 4、投标供应商具有信息安全管理体系认证证书得2分 注：以上证书未提供扫描件并加盖电子签章不得分。 |
| 供应商类似业绩 | 0-5分 | 投标人自2020年1月1日以来类似项目业绩（证明材料以合同为准，提供复印件加盖公章，未提供不得分）。每提供一个合格业绩得1分，最高得5分。 |
| 项目团队成员技术实力 | 0-10分 | 根据项目团队成员资质进行打分： 1、具有CCIE、HCIE或者H3CIE网络认证1名，得2分，最多得6分； 2、具有H3CIE-WLAN网络认证1名得2分，最多得2分。 3、具有ITSS运维服务经理认证证书1名得1分，最多得2分。 以上须提供证书复印件加盖投标人公章及人员近六个月的社保缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 投标产品参数与招标指标的符合性 | 0-35分 | 评委视配置及技术参数的符合性酌情打分。招标文件中带★指标的，每负偏离一项扣2分。根据所投产品的除带★指标外的其余指标如出现负偏离情况，每负偏离一项扣1分，扣完为止。投标单位必须保证提供资料和数据的真实性，如查实有任一投标产品技术参数有造假行为，将废除其中标人资格。 |
| 项目实施方案 | 0-8分 | 1、项目需求分析：根据投标人对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析（0-3分）； 2、针对本项目提供的网络产品解决方案的科学、合理、规范性和可操作性，提供针对性的解决方案（0-5分）； |
| 售后服务网点的设置情况 | 0-2分 | 根据投标人企业售后服务机构设置情况，相关售后地址、电话、联系人、售后实力、售后响应时间等有利于本项目售后服务的因素进行综合评比，全新备品备件提供、配置、响应情况；投标人提供的周边最近的备件库详细地址和实际规模以及备品备件情况、备品备件到现场的响应时间等。针对本项目需在签订合同前必须提供五年原厂质保服务承诺函加盖原厂鲜章，否则业主有权不予签订合同，按废标处理。 注：未提供售后服务机构营业执照扫描件及备品备件承诺清单加盖鲜章的不得分。 |
| 培训方案及项目交货、完工时间 | 0-2分 | 依据投标人针对本项目的培训方案及承诺的设备供货、完工或交付时间长短进行综合评比。 |